Gruppo Consiliare Siena Sostenibile

Oggetto: Interrogazione della Consigliera Comunale Monica Casciaro del Gruppo Consiliare Siena Sostenibile sulla nuova rotatoria in Strada Fiume – criticità tecniche e funzionali

Premesso che

•	con deliberazione approvata nella seduta di martedì 23 dicembre 2025, la Giunta comunale 	ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) dell’intervento di 	“Trasformazione a rotatoria dell’intersezione tra Viale Giovanni Paolo II (Strada Fiume) e il 	nuovo collegamento viario con la rotatoria di Fontebecci”;

•	Strada Fiume rappresenta uno snodo viario strategico per l’accesso e l’uscita nord della città, 	in collegamento con la Siena–Firenze e con il quartiere dell’Acqua Calda;

•	l’area interessata dall’intervento è già caratterizzata dalla presenza di più rotatorie 	ravvicinate e da flussi di traffico sostenuti su tutti i rami, con frequenti fenomeni di 	congestione nelle ore di punta;

Considerato che

•	il D.M. 19 aprile 2006 – Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni 	stradali stabilisce che le intersezioni contigue si influenzano reciprocamente e che, in 	presenza di nodi ravvicinati, questi debbano essere valutati come un unico sistema;

•	lo stesso decreto individua, come riferimento generale, distanze dell’ordine di alcune 	centinaia di metri (circa 500 m) tra intersezioni sulle strade di scorrimento, ammettendo in 	ambito urbano distanze inferiori solo a condizione che il sistema venga verificato nel suo 	complesso, dimostrando l’assenza di interferenze critiche, riflussi e fenomeni di saturazione;

•	sulla base degli elaborati progettuali disponibili, le distanze tra le rotatorie risultano 	comprese tra circa 130 e 160 metri, misurate tra gli elementi esterni degli anelli, collocando 	il sistema in una condizione di particolare delicatezza funzionale;

•	tra gli elaborati progettuali approvati non risulta esplicitamente indicata una relazione 	dedicata allo studio dei flussi di traffico e delle condizioni di esercizio del nodo nel suo 	complesso, né sono riportati in modo esplicito i volumi di traffico assunti, i livelli di servizio 	o le lunghezze di coda previste;

Ritenuto che

•	un’infrastruttura di tale rilevanza debba garantire adeguati margini di sicurezza e di 	funzionalità anche nelle condizioni di traffico più gravose;

•	eventuali criticità progettuali potrebbero produrre effetti a catena sull’intero sistema viario 	dell’area, con ricadute negative sulla circolazione e sulla sicurezza stradale;

Si interroga il Sindaco e la Giunta per sapere:

- quali siano le lunghezze massime di coda previste sui singoli rami della nuova rotatoria nelle 	condizioni di traffico più gravose;

2.	se il sistema delle rotatorie esistenti e di progetto sia stato valutato come nodo unitario, 	tenendo conto delle possibili interferenze reciproche e del rischio di blocco a catena;

3.	se la scelta di una configurazione interamente a mono corsia garantisca adeguati livelli di 	servizio nelle ore di punta;

4.	quale sia l’impatto degli attraversamenti pedonali sulla capacità degli accessi maggiormente 	caricati;

5.	se e come sia stato valutato l’effetto della presenza di mezzi pesanti e autobus sul 	funzionamento complessivo del nodo;

6.	se il progetto di fattibilità tecnica ed economica sia corredato da verifiche di capacità e di 	accodamento, anche mediante simulazioni di traffico;

7.	se sia stata adottata una deroga motivata ai valori di riferimento indicati dal D.M. 19 aprile 	2006 e, in caso affermativo, con quali giustificazioni tecniche;

8.	nonché se l’Amministrazione intenda fornire al Consiglio comunale la documentazione 	tecnica di calcolo posta a base del progetto, comprensiva dei parametri utilizzati per la stima 	dei flussi di traffico, indicando quando siano stati effettuati i rilievi, in quali fasce orarie, in 	quali giorni della settimana e con quali modalità.